ПЛАН, КОНСПЕКТ УРОКА

Тема: Машины  для посева зерновых

Цель: познакомить учащихся с основными видами транспортных средств для посева зерновых культур.

Задачи: 1. Образовательная: Выявить, расширить, закрепить представления и знания учащихся о видах транспортных средств, условиями их использования и значением в жизни людей.

2. Воспитательная: Подготовить учащихся к самостоятельной жизни, воспитывать культуру общения и познавательный интерес к предмету.

3. Коррекционная: развитие способности к обобщению и классификации, коррекция и развитие речевой и зрительной деятельности, умение планировать свою деятельность.

Тип урока: освоение нового материала.

Методы и приёмы обучения: рассказ, беседа, мыслительная деятельность.

Формы организации познавательной деятельности: индивидуальная, фронтальная.

Дидактическое обеспечение: компьютер, презентация «Виды сеялок»,

Термины и понятия: виды транспорта, посев, виды посева, способы посева, технические характеристики сеялок.

Ход урока

1. Организационный момент

- Здравствуйте! Сегодня  у нас очень интересная и важная тема. Всем известно, что хлеб всему голова. И для этого необходимы  машины  для посева зерновых культур. Мы сегодня узнаем, что должен знать специалист при посеве зерновых культур.

2. Введение в тему.

Посев- это размещение семян сельскохозяйственных культур по площади поля в заданном количестве, на заданную глубину и по заданной схеме, обеспечивающее благоприятные условия для появления дружных всходов, а также для роста, развития и формирования урожая растениями и механизированного ухода за культурами. (Приложение 1, Рис 1 и 2.)

Виды посева:

- посев на обработанную или необработанную поверхность почвы;

- посев внутрь обработанной почвы с гладкой или профилированной поверхностью;

- посев в необработанную почву.

Способы посева: рядовой, полосовой и разбросной.

3. Изучение нового материала

Разновидности рядового способа посева:

- обычный рядовой - для посева зерновых культур и трав с величиной междурядий 12,5, 15 и 23 см и глубиной заделки семян 2...10 см;

- узкорядный способ с величиной междурядий 70-80 мм для посева зерновых культур и трав;

- перекрестный способ – для трав и мелкосеменных технических культур с размещением семян в двух пересекающихся направлениях;

- широкорядный – посев с междурядьями более 25 мм для посева пропашных и овощных культур;

- ленточный способ – посев, в котором два или несколько рядков с междурядьями от 75 до 15 см (ленты) чередуются с междурядьями от 45 до 70 см для посева овощных культур;

- бороздковый – посев на дно специально образуемой бороздки;

- гребневой – посев на специально образованных узких гребнях;

- совмещенный – одновременный высев двух или нескольких культур в один или разные рядки или в междурядья одной культуры семян другой (кукуруза с кормовыми бобами, сорго или с подсолнечником, зерновые культуры травами);

- комбинированный – посев семян культур с минеральными удобрениями в один или разные рядки на одну или разную глубину;

- прямой – посев зерновых культур без предварительной обработки почвы с внесением удобрений или гербицидов.

Разбросной посев - применяют для посева зерновых культур и семян трав на лугах и культурных пастбищах.

Разновидности разбросного посева:

- сплошной или полосовой посев на обработанную или необработанную поверхность поля, с последующей заделкой семян в почву боронами (семена трав);

- посев полосами внутрь или на обработанную поверхность полю покрытую слоем воды (рис).

Классификация сеялок по показателям:

- по способу посева (рядовые, узкорядные, квадратно - гнездовые, пунктирные, гнездовые, разбросные);

- по назначению (универсальные, специальные и комбинированные);

- по условиям применения (сеялки для посева в обработанную почву на полях без стерни и на полях со стерней и сеялки для посева в необработанную почву);

- по компоновке рабочих органов (моноблочные, раздельно-агрегатные и секционные);

- по типу высевающих аппаратов (сеялки с механическими и пневматическими высевающими аппаратами);

- по виду тяги (ручные, конные и тракторные);

- по способу перемещения семян и удобрений в почву (с гравитационным и воздушным транспортированием);

- по способу соединения с трактором (навесные и прицепные).

Маркировка сеялок. Марка любой сеялки состоит из сочетания букв и цифр.

Значение букв: С-сеялка, З-зерновая, Т-травяная, О-овощная, С-стерневая или свекловичная, К-кукурузная или комбинированая, П-прессовая или пневматическая, Н-навесная, ПП-прямого посева.

Значение цифр - ширина захвата в метрах, число секций, число сошников или засеваемых рядков.

Общее принципиальное устройство сеялок. Сеялки состоят из рамы, опорных или опорноприводных колес и прикатывающих катков, прицепного или навесного устройства, семенного и тукового бункеров, высевающих аппаратов или дозаторов, семя - и тукопроводов, воздушной транспортирующей и распределительной систем, сошников для семян и удобрений, механизмов привода высевающих аппаратов и воздушных систем, механизмов подъема и регулирования заглубления сошников, маркеров, гидравлической системы, систем контроля и сигнализации, заделывающих устройств.

Принцип работы сеялок. Семена из бункера самотеком или принудительно поступают в корпус высевающего аппарата, который равномерным потоком подает их в семяпровод или воздушную транспортирующую систему и далее в сошник или к инерционному распределительному устройству, а затем в сошник. Сошники образуют в почве бороздки на дно которых, укладываются семена. Борозды засыпаются почвой различными устройствами (загортачи, бороны, отвальчики, катки). Припосевное внесение удобрений производится совместно с семенами или раздельно, по той же схеме что и высев семян.

Агротехнические требования:

- посев необходимо производить семенами районированных сортов в оптимальные сжатые агротехнические сроки, по заданной схеме, на заданную глубину и в заданном количестве;

- отклонение фактической нормы высева от заданной допускается не более  3% для семян и  10 для удобрений;

- неравномерность высева семян в рядках не должна превышать для зерновых 6 %, зернобобовых 10 %, трав 20 %;

- высевающие аппараты не должны повреждать более 0,2 % семян зерновых и 0,7 % семян зернобобовых культур;

- отклонение средней глубины заделки семян от заданной не должно превышать  15 % (  0,5 см при глубине заделки 3…4 см,  0,7 при глубине – 4…5 см и  1 см при глубине 6…8 см)

- ширина стыкового междурядья должна отклоняться от ширины основного междурядья не более чем на  5 см;

- пропуски и огрехи не допускаются;

- рабочие органы сеялок не должны распыливать верхний слой почвы;

- при работе стерневых сеялок (сеялок-культиваторов) на поверхности почвы должно оставаться стерни не меньше 50% от первоначального (до прохода сеялок);

- поворотные полосы должны засеваться после посева на основной части поля с такими же качественными показателями.

Сеялки культиваторы для посева зерновых культур и трав по обработанному стерневому фону: СЗС(СЗК)-2, СЗС(СЗК)-6, СЗС(СЗК)-12, СТС-2,0, СТС-6,0;

Сеялки рядовые для посева зерновых культур, трав одновременно с внесением гранулированных минеральных удобрений: СЗ-3,6, СЗП-3,6, СЗТ-3,6, СЗК-3,6, СПУ-3(4,6).

Сеялки для прямого посева зерновых культур в необработанную почву СЗПП-4.

Сеялки – культиваторы

Основные сборочные единицы:

- рабочие органы: зерновые и туковые высевающие аппараты, семя-туко- проводы, ворошители – нагнетатели (травяные сеялки), стрельчато-лаповые сошники, прикатывающие катки с плоским или клинчатым профилем;

- вспомогательные органы:жесткая рама с прицепным устройством, самоустанавливающиеся опорные колеса, зернотуковый бункер, маркеры, соединительное устройство секций (СЗС-6, СЗС-12);

- механизмы:привода высевающих аппаратов, подъёма и регулирования заглубления сошников, подъёма и опускания сцепки, регулировки нормы высева семян и туков, подъема и опускания маркеров;

- системы:гидравлическая,контроля и сигнализации.

Основные технические характеристики сеялок на примере сеялки СКП2.1

Сеялка СКП 2.1 основные технические характеристики:

- Рабочая ширина захвата 2,0 метра

- Рабочая скорость составляет от 10 км/ч

- Необходимая ширина поворотной полосы 10 метров

- Дорожный просвет 150 мм

- Ширина междурядий 22,8 см

- Количество рядов рабочих органов 3 штуки

- Расстояние между рядами рабочих органов в направлении хода 500 мм

- Количество высевающих зерновых аппаратов 9 штук

- Количество высевающих туковых аппаратов 9 штук

- Прицепной гидрофицированный способ агрегатирования

- Ёмкость зернотукового ящика суммарная: 400 дм3

- Тип сошника - криволинейная штампосварная стойка с лапой и рассеивателем

- Тип прикатывающего катка кольчато – шпоровый

- Способ изменения передаточных отношений сменными звёздочками и шестернями

- Количество прикатывающих катков 9 штук

- Диаметр катка 500 мм

- Конструктивная масса 1250 кг

- Эксплуатационная масса (включая семена и удобрения) 1580 кг

- Распределение массы по опорам секции на опорное колесо 690 кг

- Распределение массы по опорам секции на катки 890 кг

- Удельная материалоёмкость на 1м ширины захвата 610 кг/м

- Габаритные размеры длины в рабочем положении 3,76 м

- Габаритные размеры ширины в рабочем положении 2,1 м

- Габаритные размеры высоты в рабочем положении 1,85 м

- Производительность за 1час основного времени (при скорости 7км/ч), расчётная 1,4 га/ч

- Производительность за 1час эксплутационного времени (при скорости 7км/ч) 1,08 га/ч

- Норма высева удобрений от 50 до 200 кг/га

- Глубина заделки семян от 40 до 100 кг/га

- Ширина полосы посева одним сошником 18-20 см

- На поле сохраняются пожнивные остатки в размере 65 %

- Сорняки подрезаются на 100 %

- Габаритные размеры длины машины в транспортном положении 3,6 м

- Габаритные размеры ширины машины в транспортном положении 2,1 м

- Габаритные размеры высоты машины в транспортном положении 2 м

- Транспортная скорость до 15 км/ч

- Срок эксплуатации 8 лет

- Угол поперечной статической устойчивости не менее 30 градусов

- Максимальное усилие сопротивления перемещению органов управления 200 Н

- 13 модификаций сеялок

- 3 вида передних опор: с/х колесо, сдвоенная передняя опора, с/х колесо увеличенной ширин

- 3 положения фиксации колесной рамки: транспортное, рабочее, дополнительное рабочее – для обеспечения устойчивости и стабильности глубины заделки семя

- Ходовая рамка усиленная

- Усиленный РВД : диапазон работы до 250 атмосфер

- Анкерный сошник с наральниками 3-х видов

- Усиленная ступица: установлен опорный подшипниковый узел

- Двойные хомуты на семяпроводах: улучшают герметичность

- Усиленная ходовая рамка: исключает изгиб вала СКП01.14.005 В в тяжелых полевых условиях

Учитель: Теперь рассмотрим посевные зерновые комплексы

Посевные зерновые комплексы БАРС-1000, СЗС-8, (СЗС-14), «Мoris-Maxim II»

Комплексы предназначены для посева зерновых культур с одновременным внесением удобрений и прикатыванием на обработанных стерневых фонах.

Комплексы СЗС-8 и СЗС-14 по устройству идентичны и отличаются друг от друга только числом секций и сцепкой.

Основные сборочные единицы комплексов:

автономная централизованная высевающая система, секции, сцепки, транспортирующие пневматические и распределительные системы, загрузчики семян и удобрений, механизмы привода, гидравлическая система, соединительные звенья секций, маркеры.

Автономная высевающая система включает в себя шасси, емкость, загрузчик емкости, дозатор (высевающие аппараты, вентиляторы, механизмы привода дозаторов, механизм привода вентилятора, воздухопроводы с эжекторными камерами).Дозаторы приводятся в действие от правого колеса шасси системы.

Рабочая (посевная) секция по устройству аналогична конструкции сеялок СЗС-6 и СЗС-12 (без семенного бункера и механизма привода высевающих аппаратов).

Распределительная система комплекса СЗС-8 выполнена по одноступенчатой схеме, а СЗС-14 - по двухступенчатой.

Система СЗС-8 включает в себя две вертикальные трубчатые колонки с 18 канальными делительными головками, соединенными семяпроводами с сошниками секций.

Система СЗС-14 включает в себя колонку с семиканальной делительной головкой соединеной воздухосемяпроводами с девятикаталь-ными головками секций, а последние с сошниками секций.

В процессе работы семена самотеком попадают в дозаторы, порциями подаются ими в эжекторные камеры, откуда потоком воздуха, создававемого вентиляторами, направляются в делительные головки, а затем в сошники.

Технологические регулировки комплексов:

- норма высева семян и удобрений;

- глубина и равномерность хода сошников.

Посевной зерновой комплекс «Барс-1000» (сеялка-культиватор) – предназначен для ленточного посева семян зерновых и среднесеменных зернобобовых культур с одновременными подрезанием сорняков, внесением гранулированных минеральных удобрений и полосным прикатыванием почвы на отвальных и стерневых фонах, а также обработки паровых полей.

Основные составные части: автономная высевающая система, загрузочный транспортер, культиватор, транспортно-распределительная система, механизмы приводы и подъема, гидросистема, система контроля и сигнализации.

Автономная высевающая система предназначена для транспортировки, дозирования и высева семян и удобрений.

Культиватор - применяется для посева зерновых культур, высева удобрений и равномерного их распределения с одновременным подрезанием сорняков и прикатыванием поверхности почвы.

Транспортно - распределительная система предназначена для транспортирования семян и удобрений от высевающих аппаратов к сошникам и равномерного их распределения.

Гидравлическая система служит для перевода сеялки из рабочего положения в транспортное, а так же в положение дальнего транспорта и обратно. Кроме того, с помощью гидросистемы осуществляется привод рабочих органов загрузочного транспортера.

Механизмы для привода высевающих аппаратов и транспортирующих систем, регулирования нормы высева и глубины хода рабочих органов высевающих секций, подъема и опускания боковых секций культиватора.

Рабочие органы: высевающие аппараты (дозаторы), транспортирующая и распределительная системы, сошники, пружинные боронки, прикатывающие катки, загрузочный транспортер.

Рабочий процесс. При переводе комплекса из транспортного положения в рабочее культиватор на ходу под собственным весом опускается, заглубляя сошники в почву на установленную глубину. Одновременно с переводом культиватора в плавающее положение включается механизм привода высевающих аппаратов. Лапы сошников начинают подрезать сорную растительность, семена и удобрения самотеком поступают в высевающие аппараты, дозируются и подхваченные воздушным потоком, создаваемым вентилятором по пневмопроводам подаются в распределитель, откуда по семяпроводам направляются в подлаповое пространство сошников. После прохода сошников почва по их следу осыпается, закрывая семена и удобрения, выравнивается блоком пружинных борон и прикатывается секционными катками.

Технологические регулировки:

- глубина хода рабочих органов культиватора;

- регулировка глубины хода пружинных выравнивателей;

- регулировка высевающих аппаратов на высев семян;

- регулировка высевающих аппаратов на высев минеральных удобрений.

Основные технические характеристики комплексов

| Показатели | СЗС-8 | СЗС-14 | Барс-1000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Способ агрегатирования | Прицепные |  |  |
| Ширина захвата, м |  |  | 9,6(10) |
| Способ посева | Ленточный |  |  |
| Глубина заделки и удобрений семян, см | 4…8 | 4…8 | 4…8 |
| Ширина междурядий, см |  |  |  |
| Ширина ленты рассева, см | 12…14 | 12…14 | 8…16 |
| Глубина культивации, см | 4…8 | 4…8 | 8…16 |
| Количество сошников, шт |  |  |  |
| Захват сошника, мм |  |  |  |
| Норма высева семян, кг/га | 50…250 | 50…250 | 50…250 |
| Норма высева удобрений кг/га | 50…200 | 50…200 | 50…200 |
| Рабочая скорость км/ч, до |  |  | 6…10 |
| Объем зерновой емкости , м | 3,890 | 3,890 | 4,7 |
| Объем туковой емкости, м | 1,9 | 1,9 | 2,4 |
| Тип сошника | Стрельчатая лапа |  |  |
| Число рядов сошников |  |  |  |

4.  Закрепление

1. О чем была сегодняшняя тема?

2. Что такое посев, виды посева, способы посева,

3. Перечислите общие технические характеристики сеялок?

3. Как классифицируют сеялки?

4. Что такое посевные зерновые комплексы?

5. Задание на дом: общие технические характеристики сеялок СЗС-6, СЗС-12.

Приложение 1

1      2

Рис 1 и 2 Посев.